11.05.2020г.  Преподаватель:  Горшкова Ольга Петровна

Занятие  по дисциплине  УП.01. ( Учебная практика по ПМ01.01. Выполнение штукатурных работ)  группы 25  профессии 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ  в рамках  программы дистанционного обучения.

Добрый,  день уважаемые  студенты  группы  25!

Вашему вниманию предлагается  дистанционный  урок  по дисциплине УП.01 Выполнение штукатурных работ.

Продолжительность  занятия – 6 часов.

Сегодня  мы с вами   изучаем тему №21 Выполнение оштукатуривания откосов.

Вопросы, которые предстоит разобрать на нашем занятии:

- Инструменты и инвентарь для штукатурных работ.

- Материалы для оштукатуривания откосов.

- Подготовительные работы.

- Определение угла рассвета.

- Приготовление цементно-гипсового раствора.

- Установка направляющих реек.

- Нанесение слоёв штукатурки , разравнивание и затирка.

- Снятие направляющих реек.

- Затирка усенков и снятие фасок.

- Контроль качества.

Для освоения данной темы необходимо выполнить следующее:

1. Изучить теоретическую часть материала.

2.Составить конспект.

3.Посмотреть видеоматериалы (по ссылке в конце лекционного материала).

4. Ответить на контрольные вопросы.

5.Выполнить домашнее задание.

Материал для изучения и  конспектирования

##### Инструменты и инвентарь для штукатурных работ.

Материал для изучения и конспектирования

- Выполнение оштукатуривания откосов

Инструкционно-технологическая карта

Оштукатуривание откосов в кирпичных проемах

1. Карта определяет трудовые приемы звена штукатуров при оштукатуривании оконных откосов.

2. Применение приемов труда, рекомендуемых в настоящей карте, способствует улучшению качества работ.

Условия и подготовка процесса

1. Поверхность кирпичных откосов, подлежащих оштукатуриванию, должна быть тщательно очищена от наплывов раствора, грязи.

2. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен.

3. Перед оштукатуриванием откосов необходимо:

а) установить подоконные доски;

б) законопатить щели по периметру оконных блоков.

4. При нанесении больших наметов (более 5 см.) в оконную коробку необходимо набить гвозди и туго оплести их проволокой.'

5. Перед началом работ обеспечить рабочее место необходимым инструментом, инвентарем, известковым раствором, водой.

Технология и организация процесса. Материалы

1. Штукатурка откосов производится цементно-известковым раствором (в известковый раствор добавляют цемент в соотношении 1:8 (цемент: известковый раствор).

Угол рассвета должен быть одинаковый с обеих сторон. Для обеспечения одинаковых углов применяется угольник.

2. Определив угол рассвета, с предварительной выверкой по отвесу примораживают рейки , после чего последовательно наносят обрызг, грунт, накрывочный слой. Слой грунта разравнивают малкой, для чего двумя руками прижимают ее одним концом к рейке, а другим - к коробке и движением сверху вниз разравнивают раствор.

После схватывания грунта наносят накрывочный слой и затирают поверхность теркой. Рейки снимают после затирки, тут же подправляют и затирают усенки.

Инструмент,

инвентарь,

материалы

Последовательность и технология

выполнения приемов

Образцы выполнения

приемов

1. Подготовительные работы

Смачивание водой

Ведро, кисть

Перед началом работ штукатур Ш-1 готовит необходимый инструмент, вместе с штукатуром Ш-2 устанавливает подмости

Штукатур Ш-2 подготавливает кирпичную поверхность и смачивает поверхность водой с помощью кисти, погружая ее в ведро и резкими движениями стряхивая воду на поверхности проемов.

2.Определение угла рассвета.

Штукатур Ш-1 определяет угол рассвета при помощи угольника с передвижной пластиной конструкции Пиванова. Штукатур приставляет угольник к коробке и, передвигая пластину по большой линейке с делениями, закрепляет ее на уровне стены, отмеряя местонахождение рейки. Угол рассвета принимают из расчета 1 см на 10 см проекции откоса, исходя из

чего на делениях передвижной пластины замечают величину рассвета

3.Приготовление цементно-гипсового раствора

Рабочий ящик, штукатурный ковш, лопата

Штукатур Ш-2 перекладывает ковшом известковый раствор в рабочий ящик и, добавляя гипс (5% от общего объема), перемешивает раствор мешалкой до получения однородной массы

4.Установка реек.

Штукатур Ш-1 накладывает раствор на сокол и, подойдя к окну, кельмой набрасывает раствор на стену, после чего берет рейку конструкции Ливанова и прикладывает неостроганной стороной к стене согласно определенному углу рассвета так, чтобы при передвижении угольника пластина постоянно скользила по рейке. Правильность установки рейки проверяется отвесом. Теми же приемами штукатур Ш-2 устанавливает вторую боковую и верхнюю рейки согласно заданному углу рассвета. Правильность установки верхней рейки проверяется уровнем

5.Накладывание раствора на сокол.

Штукатур Ш-1 накладывает раствор на сокол и, подойдя к окну, кельмой набрасывает раствор на стену, после чего берет рейку конструкции Ливанова и прикладывает неостроганной стороной к стене согласно определенному углу рассвета так, чтобы при передвижении угольника пластина постоянно скользила по рейке. Правильность установки рейки проверяется отвесом. Теми же приемами штукатур Ш-2 устанавливает вторую боковую и верхнюю рейки согласно заданному углу рассвета. Правильность установки верхней рейки проверяется уровнем

6.Нанесение обрызга

Штукатур Ш-1 подходит к оштукатуриваемому откосу, кельмой берет с сокола порцию раствора и резким движением от себя набрасывает его на поверхность

7.Нанесение грунта

После частичного или полного схватывания слоя обрызга (через 1-1 часа) штукатур Ш-1 аналогичным способом наносит грунт

8.Разравнивание грунта

Разравнивание грунта штукатур Ш-2 производит малкой, плотно прижимая ее одним концом к репке, а другим к оконной коробке, и движениями снизу вверх выравнивает нанесенный слой

9.Нанесение накрывочного слоя

Штукатур Ш-1 готовит на-крыночный слой, процеживая раствор через сито с ячейками 1 × 1 мм

Штукатур Ш-1 берет в левую руку пластмассовую гладилку, и правую-штукатурную кельму и ровными валиками накладывает раствор на гладилку, затем берет ее двумя руками, намазывает раствор па поверхность откоса н затем заглаживает его прямолинейными движениями снизу вверх. При этом верхний край полотна гладилки должен быть приподнят над плоскостью откоса на 5-10 см.

10.Затирка откосов.

Затирку откосов штукатуры Ш-1, Ш-2 выполняют с помощью терки, передвигая ее вначале «вкруговую», а затем переходят на затирку

«вразгонку», т. е. направляют терку сверху вниз и обратно

11.Снятие реек

Штукатур Ш-1 снимает рейки только после затирки, легко постукивая по ним молотком, штукатур Hl-2 тут же исправляет и натирает полутерком усенки, производит притирку соединения отмазки откоса со стено1/

12.Затирка усенков и снятие фасок

Натираем обычным и усеночным полутерком наружные углы - усенки и после небольшого схватывания раствора снимаем фаски, делая их плоскими шириной 10мм или округлыми.

13. Контроль качества выполненной работы

Прикладываем правило или уровень в вертикальном и горизонтальном положениях.

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь наносим обрызг, затем грунт и на него накрывку. После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Раствор на откосах разравниваем малкой изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая - по рамке или правилу.

Для разравнивания раствора малку берем обеими руками и прижимаем к раме или правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготавливаем накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой.

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимаем только после затирки и тут же исправляем неточности и натираем усенки и фаски. На верхних откосах всегда натираем усенки. На боковых откосах оставляем вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200-300 мм, а внизу - плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.. Заглушины оштукатуриваем так же, как и откосы. Раствор разравниваем малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры зазоров делаем такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делаем больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. Раствор наносим, разравниваем, заглаживаем и затираем, как обычно. Дверные откосы и заглушины оштукатуриваем так же, как оконные.

Видеоматериалы по теме занятия:

https://www.youtube.com/watch?v=aJ4jeni7Gfk

https://www.youtube.com/watch?v=J5XzAXSUpHE

https://www.youtube.com/watch?v=iSL5dTLv2GY

Рис. 1.Растворосмесители:

а - СО-46Б, б - СО-238 с откидными лопастями в рабочем положении, в - то же, в нерабочем положении; 1 - тележка, 2 - смесительный барабан; 3 - лопастной вал; 5 - ручка, 6 - редуктор, 7 - электродвигатель, 8 - рама, 9 - опущенные лопасти, 10 - тачка с бункером; 11 лопасти

Материалы.

Цемент; мелкозернистый песок; вода. Количество материала зависит от марки приготовляемого раствора .В зависимости от марки цементных растворов их составы (вода : цемент M400 : песок) могут быть следующими.

Марка раствора

Состав, масс.ч.

150

0,55: 1: 3

200

0,45: 1: 2,8

300

0,48: 1: 2,8

400

0,3: 1: 2

Примеры расхода материалов для приготовления 1 м3 цементного раствора М 150:

1. Цемент М400 - 390 кг; песок - 1520 кг; вода - 203 л.

2, Цемент М500 - 390 кг; песок - 1 575 кг; вода - 207 л.

Схема организации рабочего места.    В зависимости от местных условий рабочее место организуют так, чтобы необходимые материалы для приготовления раствора были рядом с растворосмесителем.

Последовательность выполнения технологических операций.

Работу начинают, проверив исправность растворосмесителя и наличие необходимых материалов. Цемент и песок дозируют в мерные ящики, кратные вместимости барабана растворосмесителя (рис. 1).Сначала в барабан 2 растворосмесителя заливают дозированное количество воды, а затем засыпают заполнитель - мелкозернистый песок - и вяжущее - цемент. Загрузив барабан, растворосмеситель включают и перемешивают компоненты в течение 6 мин до получения однородной смеси. После перемешивания внешним осмотром проверяют однородность смеси. Пластичность приготовленного раствора контролируют эталонным конусом (рис. 2). После этого приступают к разгрузке и транспортированию раствора к рабочему месту. При сменных бункерах растворосмесителя лопасти 11 поднимают вверх и раствор не выгружают, а подают к рабочему месту прямо в тачке с бункером 10.

Контроль качества.

Приготовленный раствор не должен иметь посторонних и неперемешанных включений. Подвижность раствора, определяемая осадкой эталонного конуса (ОК), должна быть 4...6 см.

Трудовые затраты.

Норма времени на приготовление 1 м3 раствора - 1,6 чел-ч; норма выработки на чел-дн - 5 м3 раствора.

Рис. 2. Проверка пластичности раствора эталонным конусом

Техника безопасности.

К работе с растворосмесителем допускаются учащиеся, прошедшие обучение и необходимый инструктаж. Растворосмесители с электроприводом подключают к сети только через защитно-отключающее устройство с помощью штепсельного соединения. Работу с цементом и сухими растворными смесями выполняют в рукавицах, защитных очках и респираторе.

Тестовые вопросы для штукатурных работ

1.Вопрос: С чего начинают ремонт штукатурки?

- отбивают негодную штукатурку

- расчищают отдельные места

- наносят штукатурку

- готовят раствор

2.Вопрос: Подготовительные работы перед оштукатуриванием?

- очистка от пыли и грязи

- соскоблить поверхность

- намочить поверхность

- нанести грунтовку

3.Вопрос: Как наносятся отдельные слои штукатурки?

- чем ровнее поверхность, тем тоньше накладывается штукатурный слой

- за один прием штукатурки толщиной 20мм.

- за один прием штукатурки толщиной 25мм.

- за один прием штукатурки толщиной 30мм.

4.Вопрос: Указать наибольшее количество слоев нанесения штукатурки?

- в пять

- в три

- в один слой

- в два

5.Вопрос: Чем разравнивают штукатурку?

- полутерком

- щеткой

- стальные пластинки

- кистью

6.Вопрос: Чем производят затирку?

- деревянной теркой

- плотным войлоком

- наждачной бумагой

- щеткой

7.Вопрос: Какими движениями производят затирку поверхности?

- круговыми движениям по часовой стрелки

- кругообразными движениями против часовой стрелки

- волнообразно

- продольно

8.Вопрос: Что нужно сделать для облегчения перемещения отдельных песчинок во время затирки?

- смачивают водой и затирают полутерком

- затирают с помощью кисти-макловицы

- смачивают водой и затирают щеткой

- смачивают водой и затирают кистью

9.Вопрос: Какой толщиной производят 1-й слой штукатурки?

- 3-5мм

- 5-8мм

- 8мм

- 10мм

10.Вопрос: Что собой представляет раствор для штукатурных работ?

- смесь вяжущих веществ с мелким заполнителем и чистой водой

- смесь песка с глиной

- смесь цемента с глиной

- смесь песка с чистой водой

11.Вопрос: Какое вяжущее используют для внутренних и наружных штукатурок не подверженных систематическому увлажнению?

- известь

- глину

- цемент

- песок

12.Вопрос: Какой принимается состав в штукатурном растворе цемента, песка, глины?

-1:3

- 1:1

- 1:2

- 1:5

13.Вопрос: Какое оборудование применяется для приготовления штукатурного раствора?

- бетономешалка

- дробилка

- распылитель

- ковш

14.Вопрос: Что такое затирка после штукатурки?

-выравнивание поверхности

- подготовка к окраске

- очищение для окраски

- нанесение известки

15.Вопрос: Что предпринимается для штукатурки после утепления пенопластом?

- натянуть сетку

- смазать битумом

- нанести цементный раствор

- нанести краску

16.Вопрос: Что предпринять при штукатурке дверных и оконных откосов

- упор косяка

- закрытое положение дверного блока.

- открытое положение дверного блока

- натянуть сетку

17.Вопрос: Укажите оптимальное назначение цементной штукатурки

- в помещениях с высокой влажностью и фасадах

- в помещениях с нормальной влажностью

- в помещениях комнатной температуры

- в жилых комнатах

18.Вопрос: Укажите оптимальное назначение гипсовой штукатурки

- в помещениях с нормальной влажностью

- в помещениях с высокой влажностью

- на фасадах

- в помещениях с низкой температурой

19.Вопрос: Укажите правильную последовательность приготовления раствора вручную

- 18 литров воды, затем 5-7 мастерков смеси, затем высыпать мешок

- смесь, затем воду

- 8 литров воды, затем 5-7 мастерков смеси, затем высыпать мешок

- смесь, затем 5-7 литров воды, затем остаток воды

Домашнее задание

Изучить предложенный материал, просмотреть видеоматериал, составить конспект, ответить на контрольные вопросы. Выполненную работу необходимо сфотографировать и выслать на электронную почту: olganikipel@mail.ru  или на WhatsApp ( 8-909-45-24-126.)

Желаю вам успехов!